Instruments de mesure

horizontaux pour l'atelier

SOMMAIRE

|  | TELS | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Alesta | 11 |
|  | Horizon Setting Horizon Setting Plus Horizon Granite | 17 |
|  | Accessoires | 29 |

PRESENTATION

Fondée il y a plus de 45 ans par des passionnés de métrologie, Trimos a toujours gardé un esprit de pionnier en proposant des solutions innovantes à la pointe de la technologie. La métrologie dimensionnelle fait partie de notre ADN. L'activité principale de Trimos est focalisée sur le développement, la fabrication et la commercialisation d'instruments de mesure dimensionnelle ainsi que de tous les outils permettant leur exploitation efficace (accessoires, logiciels, maintenance). La palette de produits comprend: - Colonnes de mesure - Bancs de mesure et d'étalonnage - Bras de mesure - Instruments optiques pour la mesure de surface Notre philosophie consiste à offrir des produits et solutions permettant à nos clients d'améliorer leur productivité. Nous parvenons à cet objectif en respectant 3 principes fondamentaux: Simplicité d'utilisation grâce à des interfaces faciles à comprendre, fiabilité par l'utilisation de composants éprouvés et précision en intégrant les meilleurs systèmes de mesures. Résolument orientée vers l'avenir, la dernière génération d'instruments Trimos est prête pour affronter les défis de la prochaine révolution industrielle.

Patrice Kemper, CEO

TRIMOS SA

Av.de Longemalle 5

CH - 1020 Renens

www.trimos.com

QUALITÉ

La qualité est depuis toujours la préoccupation principale de Trimos. Notre organisation, certifiée ISO9001 depuis de nombreuses années, a pour objectif d'offrir à ses clients des produits et prestations de premier ordre. Tous les instruments sont développés et produits dans nos ateliers par du personnel hautement qualifié. Nous en maîtrisons ainsi intégralement la qualité. En choisissant un instrument Trimos, vous bénéficiez de plus de 45 ans d'expérience dans le domaine de la métrologie. Vous avez ainsi la certitude d'acquérir un instrument haut de gamme portant le label "Swiss Made".

LABORATOIRE

Afin de garantir les plus hautes performances de ses instruments, Trimos possède un laboratoire de contrôle équipé des dernières technologies. Le suivi des conditions environnementales est réalisé grâce au système exclusif Trimos® Environment Control System. Ainsi, un suivi sans faille de la température, humidité et pression est garanti 24 heures sur 24.

SERVICES

| Instruments de mesure standards | Le fondement de notre activité consiste à développer, fabriquer et commercialiser des instruments de mesure dimensionnelle. |
| --- | --- |
| Support technique | Notre équipe de spécialistes est à votre disposition pour vous aider à trouver une solution à vos problèmes métrologiques. |
| Formations | Nous proposons des formations afin d'exploiter tout le potentiel de vos instruments de mesure, sur site ou dans nos locaux. |
| Conseil en métrologie | Nous vous aidons à planifier votre laboratoire pour vous permettre d'optimiser les temps de mesure et minimiser les incertitudes. |
| Réparations | Les instruments Trimos durent longtemps, très longtemps! Nous les réparons bien au-delà des délais prescrits par la loi. |
| Etalonnage | Notre laboratoire offre un service d'étalonnage rapide et performant pour tous les instruments Trimos quelle que soit leur génération. |
| Solutions sur mesure | Notre département d'engineering développe des solutions métrologiques (mécanique, électronique, software) sur mesure pour vos applications. |
| Contrats de maintenance | Grâce à notre réseau d'agents mondial nous sommes en mesure de vous proposer des contrats de maintenance adaptés à vos besoins. |

SITE INTERNET

Le site Internet www.trimos.com est à votre disposition. Vous y trouverez les dernières informations relatives à notre société, aux produits ainsi qu’à notre réseau de vente. N’hésitez pas à nous contacter !

TELS

PRESENTATION du produit

Le mini-Horizontal TELS est l’instrument idéal pour la mesure de petites dimensions. Il est parfaitement adapté pour le contrôle ou l’étalonnage de dimensions intérieures ou extérieures, tels que tampons lisses ou filetés, bagues étalons et pièces de production, tout particulièrement du décolletage. Son design robuste le rend très résistant pour une utilisation en atelier. Le système de mesure est réalisé par un palpeur électronique relié à une unité d’affichage externe ou à un ordinateur. Un simple comparateur mécanique ou digital peut, aussi, très bien effectuer la visualisation de mesure. Offrant un champ d’application pour la mesure intérieure de 10-100 mm et extérieure de 0-100 mm, le TELS couvre un large éventail d’applications pour la vérification de pièces.

PARFAIT POUR LA MESURE DE PETITES DIMENSIONS

MANIPULATION SIMPLE

IDÉAL POUR L’ATELIER

GAMME COMPLÈTE D’ACCESSOIRES

dESCRIPTION

Touches interchangeables pour mesures d'intérieur

Table de mesure réglable en hauteur

Touches interchangeables pour mesures d'extérieur

Poupée réglable

Manivelle de déplacement du chariot de mesure

Axe de réglage de la force de mesure

AFFICHAGE / LOGICIELS

Affichage TA-DU-320 (pour palpeurs capacitifs Sylvac) Affichage TA-DU-323 (pour palpeurs 1 Vpp Heidenhain)

Ecran tactile 4.3"

Affichage digital ou analogique

Min/MAX/DELTA/TOL et fonctions de calcul

2 canaux

Peut être connecté à un PC sans pilote

- Palpeur Sylvac capacitif – P25

- ou palpeur Heidenhain – TA-MS-301

- ou comparateur digital

DONNéES TECHNIQUES

| TELS |  |
| --- | --- |
| Etendue de mesure absolue mm | 25 |
| Etendue de mesure extérieure mm | 100 |
| Etendue de mesure intérieure mm | 100 |
| Erreurs max. tolérées 1) µm | 1.5 |
| Répétabilité (2s) 1) µm | 0.1 |
| Résolutions 1) mm | 0.1 ÷ 0.0001 |
| Etendue de la force de mesure (réglable) N | 3 ÷ 8 |
| Température d’utilisation °C | +10 ÷ +40 |
| Température de stockage °C | -10 ÷ +40 |
| Poids kg | 15 |
| 1) Dépend du palpeur et de l'unité d'affichage. Valeurs déterminées avec palpeur P25 à une température de 20 ± 0.5 °C et une humidité relative de 50 ±5%. |  |

SCHEMA

INSTRUMENT de base

| Les TELS sont livrés comme suit: |  |
| --- | --- |
| Instrument selon spécifications | Mode d’emploi (750 50 0019 01) |
| Touches pour mesure extérieure (TELS50) | Rodoir pour touches (TA-TO-301) |
| Touches pour mesure intérieure (TELS10) | Certificat de contrôle |

numeros de commande

TELS

700 205 00 01

| Options |  |
| --- | --- |
| Affichage | TA-DU-320 (palpeur sylvac) ou TA-DU-322 (palpeur Heidenhain) |
| Palpeur électronique | P25 (palpeur Sylvac) ou TA-MS-301(palpeur Heidenhain) |
| Comparateur digital | TA-MS-307 |

applications

| Mesure de diamètres extérieurs (TELS50, TELS5, TELS5.1) | Mesure de diamètres intérieurs (TELS10) | Mesure de gorges intérieures (TELS10) |
| --- | --- | --- |
| Mesure de longueurs (TELS50, TELS5, TELS5.1) |  |  |

ALESTA

PRESENTATION du produit

La famille Alesta est une gamme de produits simplifiant l’étalonnage d’alésomètres à deux points. Cela remplace le besoin d’avoir une multitude de bagues. Grâce à des adaptateurs novateurs, l’erreur de positionnement est éliminée et la vitesse de mesure augmentée. Il suffit d’entrer la dimension désirée au clavier et le chariot mobile se positionne automatiquement à la bonne cote. Le chariot mobile reste en position même avec des forces de mesure importantes sur les touches. La base granite stable combinée avec un système de mesure haute précision sont garants d’une excellente précision de mesure. Grâce à une tabelle de cotes tolérancées, le chariot de mesure se positionne automatiquement à la tolérance choisie. Ce type de produit a un retour sur investissement d’environ 2 années. L’achat et l’étalonnage régulier de bagues est purement et simplement éliminé. La gamme comprend 3 modèles: 300, 500 et 1000 mm.

PARFAIT POUR L’ATELIER

MANIPULATION SIMPLE

MOUVEMENT MOTORISÉ DU CHARIOT

BASE EN GRANITE AVEC UNE EXCELLENTE STABILITÉ

SYSTÈME DE MESURE HAUTE PRÉCISION

BASE DE DONNÉE AVEC COTES TOLÉRANCÉES

VASTE GAMME D’ACCESSOIRES

dESCRIPTION

Application principale

Etalonnage de vérificateurs d’alésages à 2 points

Base en granit

Supports de fixation pour adaptateurs

Unité d'affichage

Touche mobile motorisée

Touche fixe

AFFICHAGE / LOGICIELS

DÉPLACEMENT MANUEL OU AUTOMATIQUE

PROGRAMME EN ITALIEN, ANGLAIS, FRANÇAIS, PORTUGAIS, ALLEMAND, ESPAGNOL

MESURES INTERNES ET EXTERNES

DONNéES TECHNIQUES

| Alesta | 300 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Etendue de mesure extérieure mm | 0.1 ÷ 300 | 0.1 ÷ 500 | 0.1 ÷ 1000 |
| Etendue de mesure intérieure mm | 40 ÷ 340 | 40 ÷ 540 | 40 ÷ 1040 |
| Erreurs max. tolérées 1) µm | 1.5 + L(mm) / 300 |  |  |
| Répétabilité (2s) µm | <1 |  |  |
| Résolution mm | 0.001 |  |  |
| Force max. applicable N | 10 |  |  |
| Interfaces | RS232 et USB |  |  |
| Poids kg | 62 | 77 | 200 |
| Température de stockage °C | -10 ÷ +40 |  |  |

1) Valeurs déterminées à une température de 20 ± 0.2 °C et une humidité relative de 50 ± 5 %.

SCHEMA

INSTRUMENT de base

| Les Alesta sont livrés comme suit: |  |
| --- | --- |
| Instrument selon spécifications | Mode d'emploi (750 50 0022 00) |
| Certificat d'étalonnage |  |

numeros de commande

| Alesta |  |
| --- | --- |
| ALE300P 700 204 00 02 | Etendue de mesure 300 mm |
| ALE500P 700 204 10 02 | Etendue de mesure 500 mm |
| ALE1000P 700 204 20 02 | Etendue de mesure 1000 mm |

Autres modèles 1500 et 2000 mm sur demande

applications

| Positionnement rapide grâce à des cotes préprogrammées | Etalonnage d’un vérificateur d’alésage | Toutes les bagues-étalons sont remplacées par un seul instrument. |
| --- | --- | --- |
| Vaste gamme d’adaptateurs pour assurer un positionnement rapide et parfait | Le contrôle de pied à coulisse, micromètres et comparateurs est également possible. |  |

HORIZON

HS/HS+

HG

PRESENTATION du produit

Les instruments Horizon Setting, Horizon Setting Plus et Horizon Granite sont conçus pour l'étalonnage et le contrôle des moyens de mesure à cotes fixes et à cotes variables. Leur niveau de précision et de finition élevé les positionne comme haut de gamme pour une utilisation en atelier ou local de mesure. Ils répondent parfaitement aux besoins actuels dans le domaine de la fabrication. L'Horizon Setting est uniquement dédié à l'étalonnage (setting) de jauges de mesure. L'Horizon Setting Plus permet également le contrôle d'autres instruments grâce à un système de force de mesure. L'Horizon Granite complète cette gamme pour les grandes dimensions (plus de 3000 mm). Nous proposons une gamme complète d’instruments à partir de 500 mm jusqu’à 12000 mm. Toutes les étendues de mesure sont directes, c’est-à-dire que l’intégralité de l’étendue de mesure est disponible sans ajustage ou réétalonnage intermédiaire. Une large sélection d’accessoires facilement interchangeables vient compléter les applications possibles et garantit un bon positionnement des instruments à étalonner. Spécialement étudié pour l'étalonnage de: - Alésomètres à deux points - Comparateurs intérieurs et extérieurs à deux points - Indicateurs à cadran - Pieds à coulisses

Touches TEL5 avec deux cales étalon de 25 mm pour le HS

Touches HPA1 avec faces de mesures parallèles pour le HS+

Manipulation très simple

Vérification précise et rapide

Utilisation sur secteur ou batterie (HS & HS+)

dESCRIPTION

Horizon Setting

L’Horizon Setting est uniquement dédié à l’étalonnage (setting) de jauges de mesure.

Unité d'affichage

Touches de mesure interchangeables

TEL5

Réglage fin

Blocage du réglage fin

Base indéformable installée sur trois points d’appui

Déplacement rapide du chariot et gestion de la force pour la prise du zéro

Blocage du chariot

Etalonnage d'une jauge de mesure

Horizon Setting Plus

L’Horizon Setting plus permet l’étalonnage (setting) de jauges de mesure et également le contrôle d’autres instruments grâce à un système de force de mesure.

Unité d'affichage

Touches de mesure interchangeables

HPA1

Réglage fin

Blocage du réglage fin

Base indéformable installée sur trois points d’appui

Déplacement rapide du chariot

Blocage du chariot

Chariot mobile

Etalonnage d'une jauge de mesure

Contrôle d'une bague lisse

dESCRIPTION

Instrument pour l'étalonnage de jauges et contrôle des moyens de mesure de grandes dimensions

Horizon Granite 5000

Horizon Granite 12000

Etalonnage d'une jauge de grande dimension

AFFICHAGE / LOGICIELS

Horizon Setting / Horizon Setting Plus

Les fonctions du clavier sont représentées par des symboles clairs et intuitifs. Elles sont toutes accessibles directement.

EXCELLENT CONTRASTE GRÂCE À L'AFFICHAGE "BLACK MASK"

RESOLUTION MAX 0.0001 MM

MODES DE MESURE MIN/MAX/DELTA (pour HS+)

MISE À ZÉRO OU PRESET DE L’AFFICHAGE

SORTIE DE DONNÉES USB ET RS232

Horizon Granite

Affichage Heidenhain ND287

SYSTÈME DE MESURE LINÉAIRE, MIN. / MAX.

AFFICHAGE DIGITAL

REMISE À ZÉRO/PRESET

SIGNAUX DE COMMUTATION ET DE CLASSIFICATION

INITIALISATION DE L’AFFICHAGE PAR SIGNAL EXTERNE

SORTIE DE DONNÉES RS232

PC avec logiciel WinDHI

AIDE GRAPHIQUE DES FONCTIONS DE MESURE

SÉLECTION DE L’UNITÉ DE MESURE MM/INCH

AFFICHAGE DIRECT DE MESURES DE LONGUEURS ET DE VALEURS MINIMUM / MAXIMUM ENREGISTRÉES

MÉMORISATION DE 9 VALEURS PRÉSÉLECTIONNÉES (PRESET)

INVERSION DU SENS DE MESURE (+/-)

VALIDATION DES DONNÉES À L’AIDE D’UNE PÉDALE

DONNéES TECHNIQUES

Instrument pour l'étalonnage de jauges de mesure

| Horizon Setting | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etendue de mesure 1) mm | 550 | 1050 | 1550 | 2050 | 3050 |
| Erreurs max. tolérées, BMPE 1) µm | 0.7+L/1000 |  |  |  |  |
| Répétabilité, RMPE (2s) µm | 0.5 |  |  |  |  |
| Résolution maximale mm | 0.0001 |  |  |  |  |
| Force de mesure (Prise du zéro) N | 15 |  |  |  |  |
| Interfaces | USB / RS232 |  |  |  |  |
| Poids kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
| Vitesse max. de déplacement mm/s | 1500 |  |  |  |  |
| Température d’utilisation °C | +10 ÷ +40 |  |  |  |  |

Instrument pour l'étalonnage de jauges et contrôle des moyens de mesure

| Horizon Setting Plus | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etendue de mesure mm | 550 | 1050 | 1550 | 2050 | 3050 |
| Erreurs max. tolérées, BMPE, 1) µm | 0.7+L/1000 |  |  |  |  |
| Répétabilité, RMPE (2s) µm | 0.2 |  |  |  |  |
| Résolution maximale mm | 0.0001 |  |  |  |  |
| Force de mesure N | 3 |  |  |  |  |
| Interfaces | USB / RS232 |  |  |  |  |
| Poids kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
| Vitesse max. de déplacement mm/s | 1500 |  |  |  |  |
| Température d’utilisation °C | +10 ÷ +40 |  |  |  |  |

Instrument pour l'étalonnage de jauges et contrôle des moyens de mesure de grandes dimensions

| Horizon Granite | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 12000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etendue de mesure mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 12000 |
| Erreurs max. tolérées, BMPE, 1) µm | 0.7+L/750 |  |  |  |  |  |
| Répétabilité, RMPE (2s) µm | 0.5 |  |  |  |  |  |
| Résolution maximale mm | 0.0001 |  |  |  |  |  |
| Force de mesure N | 3 |  |  |  |  |  |
| Interfaces | USB / RS232 |  |  |  |  |  |
| Poids kg | 550 | 1650 | 2500 | 3400 | 5800 | 10000 |
| Vitesse max. de déplacement mm/s | 1500 |  |  |  |  |  |
| Température d’utilisation °C | +10 ÷ +40 |  |  |  |  |  |

1) Valeurs déterminées à une température de 20 ± 0.2 °C et une humidité relative de 50 ± 5 %.

SCHEMA

Horizon Setting / Horizon Setting Plus

Horizon Granite

INSTRUMENT de base

| Les Horizon Setting sont livrés comme suit |  |
| --- | --- |
| Instrument selon spécifications |  |
| Paire de butées parallèles 25 mm TEL5 | Jeu de clés 6 pans coudées (TA-TO-004) |
| Chargeur universel (TA-EL-133) | Mode d’emploi (750 50 0048 01) |
| Housse de protection (TEL.HO500 / 1000 / 1500 / 2000) | Certificat de contrôle |

| Les Horizon Setting Plus sont livrés comme suit |  |
| --- | --- |
| Instrument selon spécifications |  |
| Paire de touches de mesure HPA-1 | Jeu de clés 6 pans coudées (TA-TO-004) |
| Chargeur universel (TA-EL-133) | Mode d’emploi (750 50 0051 01) |
| Housse de protection (TEL.HO500 / 1000 / 1500 / 2000) | Certificat de contrôle |

| Les Horizon Granite sont livrés comme suit |  |
| --- | --- |
| Instrument selon spécifications | Paire de touches à face en métal dur (TEL1) |
| Rodoir pour touches (TA-TO-302) | Tuyau de raccordement et purificateur d’air |
| Housse de protection (TEL.HO3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000/12000) | Jeu de clés 6 pans coudées (TA-TO-004) |
| Mode d’emploi (750 50 0003 01) | Certificat de contrôle |

numeros de commande

| Horizon Setting |  |
| --- | --- |
| HS500 700 216 10 01 | Etendue de mesure 500 mm |
| HS1000 700 216 20 01 | Etendue de mesure 1000 mm |
| HS1500 700 216 30 01 | Etendue de mesure 1500 mm |
| HS2000 700 216 40 01 | Etendue de mesure 2000 mm |
| HS3000 700 216 60 01 | Etendue de mesure 3000 mm |

| Horizon Setting Plus |  |
| --- | --- |
| HS500Plus 700 216 10 51 | Etendue de mesure 500 mm |
| HS1000Plus 700 216 20 51 | Etendue de mesure 1000 mm |
| HS1500Plus 700 216 30 51 | Etendue de mesure 1500 mm |
| HS2000Plus 700 216 40 51 | Etendue de mesure 2000 mm |
| HS3000Plus 700 216 60 51 | Etendue de mesure 3000 mm |

| Horizon Granite |  |
| --- | --- |
| HG3000 700 208 60 11 | Etendue de mesure 3000 mm |
| HG4000 700 208 70 11 | Etendue de mesure 4000 mm |
| HG5000 700 208 80 11 | Etendue de mesure 5000 mm |
| HG6000 700 208 90 11 | Etendue de mesure 6000 mm |
| HG8000 700 208 110 11 | Etendue de mesure 8000 mm |
| HG12000 700 208 150 11 | Etendue de mesure 12000 mm |

applications HS, HS+ et HG

| Etalonnage d’une jauge de grande dimension |  | Etalonnage d’un alésomètre à deux points (TEL5, TELMA7, TELMN7.2) |
| --- | --- | --- |
| Etalonnage sur support de vérificateurs d’alésages à 2 points (TA-SU-313, TA-SU-318, TEL5) | Etalonnage manuel de vérificateurs d’alésages à 2 points (TA-SU-301, TEL5) | Vérification de pieds à coulisses (TEL5.10) |
| Contrôle de grands micromètres avec support (TA-SU-313, TA-SU-309, TEL5) | Contrôle manuel de grands micromètres (TEL5, TEL11) | Vérification de comparateurs (TA-IH-301) |

applications HS, HS+ et HG

| Vérification de comparateurs à levier (TULM15). | Contrôle de micromètres (TA-SU-313, HPA-1, TULM14) |  |
| --- | --- | --- |

applications HS+ et HG

| Contrôle de tampons filetés de M30 à M250 (TA-SU-313, TEL6, 3P/0.17-3.2/S6.5) | Contrôle de tampons filetés jusqu’à Ø100mm, longueur 280mm (TEL6, 3P/ 0.17-3.2/ S6.5, LABC15) | Contrôle de tampon lisses jusqu’à Ø100mm, longueur 280mm (TULM6/L0.5, LABC15) |
| --- | --- | --- |
| Contrôle de bagues lisses de 12mm (TA-SU-313, TA-MI-370, TA-SU-304) | Contrôle de tampon de lisses de 30 à 250mm. (TA-SU-313, HPA-1, TULM6/L0.5, TA-SU-354) | Vérification de micromètres d'intérieur à 2 points (HPA-1, TELMA7, TELMN7.2). |

Points forts

CARACTERISTIQUES

|  | TELS | Alesta | HS | HS+ | HG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etendue de mesure jusqu'à 100 mm |  |  |  |  |  |
| Etendue de mesure jusqu'à 1000 mm |  |  |  |  |  |
| Etendue de mesure jusqu'à 3000 mm |  |  |  |  |  |
| Etendue de mesure jusqu'à 12000 mm |  |  |  |  |  |
| Erreurs max. tolérées 2.5 µm/300 mm |  |  |  |  |  |
| Erreurs max. tolérées 1.5 µm |  |  |  |  |  |
| Erreurs max. tolérées 1.2 µm/500 mm |  |  |  |  |  |
| Répétabilité ≤1 µm |  |  |  |  |  |
| Répétabilité 0.5 µm |  |  |  |  |  |
| Répétabilité 0.2 µm |  |  |  |  |  |
| Répétabilité 0.1 µm |  |  |  |  |  |
| Mesure directe sur toute l'étendue de mesure |  |  |  |  |  |

| Affichage "Black mask" | Modèles HS et HS+: Les fonctions du clavier sont représentées par des symboles clairs et intuitifs. L'écran à 2 lignes offre à l'utilisateur un grand confort de travail. - Lecture facile en tout temps grâce à l'affichage "Black Mask" - Mesure de hauteurs ou de diamètres - Modes de mesure MIN / MAX / DELTA - Réinitialisation ou préréglage de l'affichage - Interfaces USB et RS232 - 9 références disponibles - Indicateur de graphique et sonore |
| --- | --- |
| Etendue de mesure directe | L'étendue de mesure directe jusqu'à 12 m offre de nombreux avantages en termes de productivité: - Positionnement rapide à la position souhaitée - Pas d'étalonnage intermédiaire fastidieux - Manipulation grandement facilitée - Précision garantie par la correction électronique du système de mesure |
| Flexibilité/Accessoires | La gamme des accessoires proposée permet de couvrir la totalité des applications usuelles des bancs de mesure horizontaux. Chaque accessoire a été étudié minutieusement avec comme objectif d'optimiser les processus de mesure. |

ACCESSOIRES