A-Line

Tragbare Messarme

1.

EINLEITUNG

Die tragbaren Trimos A-line-Gelenkmessarme sorgen für eine extrem einfache und genaue 3D-Messung. Die nach ISO10360-2 oder ISO10360-12 zertifizierten Messarme ermöglichen die Qualitätskontrolle, Inspektion und Überprüfung von kleinen und grossen Bauteilen. Dank einer extrem stabilen Karbonstruktur sind alle Modelle leicht und einfach zu bedienen. Je nach Anwendung können Sie zwischen den Modellen A3, A5, A6 und AT wählen.

- Messbereiche von 1300 mm bis 9000 mm

- Extrem einfach zu bedienen

- Erhältlich in 6- oder 7-Achsen-Konfiguration

- Verriegelungssystem mit elektromagnetischer Bremse

- Batteriesystem und Bluetooth

- Kompatibel mit dem auswechselbaren Autojoint-Messtastermodul von Renishaw.

- Zertifiziert nach ISO 10360-2 oder ISO 10360-12

Modelle und Messbereiche

|  | 1,3 m | 1,8 m | 1,8 m | 2,5 m | 3,2 m | 4 m | 5 m | 7 m | 9 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A3 | A3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | A5 |
|  |  | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 |

Highlights

| Starkes und stabiles mechanisches Balance -System | Erhöhen Sie die Mess-empfindlichkeit, durch die am Messkopf angebrachten Softtouchtasten. | Elektromagnetische Bremse für eine sichere Ruhelage |
| --- | --- | --- |

2.

MeSSARME A3

Der A3 ist der eigenständige tragbare Messarm der A-line-Reihe von Trimos. Seine Besonderheit ist seine geringe Baugrösse, die es Ihnen ermöglicht, ihn ohne jegliche Einrichtung überallhin mitzunehmen. Dieser 6-Achsen-Arm ist mit einem Messbereich von 1,3 m und 1,8 m erhältlich. Die Kohlefaserrohre und die Montagebasis aus Aluminium ermöglichen dem A3-Arm eine äusserst stabile und leichte Struktur. Durch sein festes Gegengewicht wird Ihnen eine hervorragende Bedienung garantiert. - Hohe Genauigkeit - Hohe Mobilität - Keine spezielle Aufstellung erforderlich - Autonomie durch das integrierte kabelloses System - Feste oder auswechselbarer Taster - Festes Gegengewicht für ein absolut stabiles und dauerhaftes Gleichgewicht. - Am Messkopf angebrachte Softtouchtasten für eine höhere Messempfindlichkeit.

Standfuss

Standfuss

Zusätzlicher USB-Anschluss

Zusätzlicher USB-Anschluss

Festes Gegengewicht

Festes Gegengewicht

Ergonomischer Messkopf mit Softtouchtasten in Kugeltasternähe

Ergonomischer Messkopf mit Softtouchtasten in Kugeltasternähe

Integriertes Bluetooth-System

Integriertes Bluetooth-System

Batteriesystem für > 8 Stunden Betriebszeit

Batteriesystem für > 8 Stunden Betriebszeit

3.

MESSARME A5

Wenn Sie ein grosses und schweres Teil prüfen müssen, bewegen Sie es nicht, sondern nehmen Sie die A5 Arme und führen Sie Ihre Messungen schnell und mit grosser Flexibilität durch. Die A5-Modelle mit 6 Achsen bieten mit einem Messbereich von 1,8 m bis 9,0 m, das grösste Messvolumen auf dem Markt. Das Design ist so konzipiert, dass es sich an jede Umgebung anpassen lässt, und mit einer Vielzahl von Vorrichtungen kompatibel ist. Das seitliche mechanisches Federsystem hält den Messarm im Gleichgewicht, und bietet ein ermüdungsfreies, komfortable Arbeiten. - Elektromagnetisches Bremssystem für eine sichere Ruheposition - Verschiedene optionale Montagesockel - Komfortable rotative Bedienung - Standardmässig austauschbares Tastsystem Federbalance-System Federbalance-System Verschleissfreie Ausbalancierung durch seitliches Federsystem Elektromagnetische Bremse Elektromagnetische Bremse

Befestigung 3 x M8 / 120°

Befestigung 3 x M8 / 120°

Zusätzlicher USB-Anschluss

Zusätzlicher USB-Anschluss

Integriertes Bluetooth-System

Integriertes Bluetooth-System

Batteriesystem für > 8 Stunden Betriebszeit

Batteriesystem für > 8 Stunden Betriebszeit

4.

MESSARME A6

Der A6 ist ein 7-Achsen-Arm, der in Kombination mit dem Laserscanner ScanSurf, für den Freiformflächenvergleich oder das Reverse-Engineering verwendet wird. Sein Design ist mit dem des A5 identisch und bietet die gleichen Messbereiche. Der pistolenförmige Taster mit integrierten Messtasten ermöglicht jedoch ein komfortableres Abtasten von Oberflächen. - 7-Achsen-Arm - Ergonomischer Pistolenhandgriff - Auswechselbarer Autojoint Tasteranschluss - Taktile Abtastung und Scannen simultan. - Ethernet-Anschluss

Ethernet-Anschluss für Scanner

Zusätzliche USB-Konnektivität

Ethernet-Anschluss für Scanner

Zusätzliche USB-Konnektivität

Zusätzlicher Autojoint-

Anschluss für den Scanner

pour le scanneur

Zusätzlicher Autojoint-

Anschluss für den Scanner

pour le scanneur

Pistolengriff mit eingebauten Auslösetasten

Pistolengriff mit eingebauten Auslösetasten

Elektromagnetische Bremse

Elektromagnetische Bremse

Federbalance-System

Federbalance-System

Batteriesystem für > 8 Stunden Betriebszeit

Batteriesystem für > 8 Stunden Betriebszeit

Befestigung 3 x M8 / 120°

Befestigung 3 x M8 / 120°

Integriertes Bluetooth-System

Integriertes Bluetooth-System

5.

SOFTWARE

Die Trimos A-line-Messarme verwenden die Software Aberlink oder PolyWorks Inspector.

Aberlink kann mit den Standardarmen A3, A5 und A6 für taktile Messungen verwendet werden, während Polyworks mit den 7-Achsen-Armen für Scanning-Anwendungen eingesetzt wird.

| Die Philosophie der Aberlink-Software besteht darin, das Messen einfach zu machen. Die Aberlink 3D-Software setzt den Industriestandard für benutzerfreundliche Software. Das Design basiert auf einer graphischen Benutzeroberfläche. Aberlink 3D kann für 2D- oder 3D-Anwendungen, manuell oder auf KMGs mit CNC-Steuerung und sogar offline mit Taktil-, Scanning-oder Vision-Systemen genutzt werden. • Aberlink 3D 2D- und 3D-Messsoftware nach Industrie Standards - zur einfachen Messung • CAD Vergleich Softwaremodul zum Vergleich von Messpunkten mit einem CAD-Modell • CAD Programmierung Softwaremodul zur Erstellung von Programmen anhand eines CAD-Modells | PolyWorks¦Inspector™ ist eine universelle Softwarelösung für die 3D-Dimensionsanalyse und Qualitätskontrolle, zur Kontrolle der Abmessungen von Werkzeugen oder Werkstücken, Diagnose und Vermeidung von Fertigungs- und Montageproblemen, Anleitung der Baugruppenkonstruktion durch Echtzeit-Messungen, und Überwachung der Qualität der zusammengebauten Produkte mithilfe von tragbaren Messgeräten und KMGs. • Effiziente Prüfung von Inspektionsergebnissen Kontrollkarten Erstmusterprüfungen Statistische Prozesskontrolle • Immer richtig ausrichten Best-fit von Flächen und Schnitten Best-Fit von Messobjekten Verwaltung mehrerer Gerätepositionen • Messung aller erforderlichen Abmessungen Universelle Datenverarbeitung Abweichungsanalyse mit Farbkarten Merkmalsbasierte Bemassung • Automatisierung von Aufgaben der Qualitätskontrolle Verwaltung der Daten einer Losgrösse von Artikeln Wiedergabe-Inspektionswerkzeug Erstellen von Makros |
| --- | --- |

6.

SCANSURF SCANNER

Der neue Trimos ScanSurf ist unsere neueste Lösung für Punktwolkenaufnahmen und Reverse Engineering. Er ist die ideale Ergänzung zu Ihrem Trimos A6 - 7-Achs Gelenkarm. Leicht und kompakt Der ScanSurf-Scanner ist für die Montage an einem Trimos- Messarm optimiert. Er reduziert das Gewicht und die Masse der Halteachse auf ein Minimum. Das Ergebnis ist ein extrem leistungsfähiges Instrument in Ihren Händen, dessen Gewicht Sie einfach nicht spüren! Genauigkeit Dank neuer Softwarelösungen für die Sensorkalibrierung ist der ScanSurf Scanner die genaueste Lösung für Scanmessungen und Reverse Engineering. Scanqualität Leistungsstarkes Scannen, das von unseren Partnern der Datenerfassungssoftware auch unter nicht optimalen Umgebungsbedingungen nachgewiesen wurde. Immer bereit Mit dem ScanSurf Scanner müssen Sie keinen Wechsel von Taster zu Scanner und umgekehrt vornehmen. Tatsächlich ist der Taster auf einem zusätzlichen Autojoint-Stecker montiert, um bei Bedarf immer für taktile Messungen bereit zu sein. Grosse Auswahl Der Scanner ist in ROT- oder BLAU-Licht erhältlich, mit Grössen von 25 bis 100 mm Zeilenlänge im mittleren Bereich. Eine grosse Auswahl, um auf jeder Oberfläche zu arbeiten und jede Art von Anwendungen abzudecken. • Kompatibilität mit den A6-Modellen • Leicht und kompakt • Zusätzlicher Autojoint-Anschluss • Suchlaser • Präzise • Grosse Auswahl an Linienbreite • Kompatibilität mit PolyWorks¦Inspector™ & PolyWorks¦Modelor™

| ScanSurf |  |
| --- | --- |
| Linienlänge mm | 25 / 50 / 100 |
| Scansurf Anschluss | Autojoint |
| Konnektivität | Ethernet |
| Messarm-Kompatibilität | A6 |
| Laserklasse | 2M |
| Max. Punkt-Erfassungsrate pt/s | 384'000 |
| Max. Punkte pro Linie (PPL) | 1280 |
| Frequenz Hz | Bis 300 |
| Auflösung im mittleren Tiefe µm | 25 mm Linie: 20 µm / 50 mm Linie: 39 µm / 100 mm Linie: 78 µm |
| Gewicht Kg | 0,4 |

7.

TECHNISCHE DATEN

| A3 | Gewicht [Kg] | Messbereich [m] | Achsen | Präzision [mm] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3-1300 | 9,5 | 1,3 | 6 | 0,016*1 | - |  |  |  |
| A3-1800 | 10,4 | 1,8 | 6 | 0,020*1 | - |  |  |  |
| A5 | Gewicht [Kg] | Messbereich [m] | Achsen | Präzision [mm] |  |  |  |  |
| A5-1800 | 8,4 | 1,8 | 6 | 0,023*1 | - |  |  |  |
| A5-2500 | 8,9 | 2,5 | 6 | 0,030*1 | - |  |  |  |
| A5-3200 | 9,3 | 3,2 | 6 | 0,042*1 | - |  |  |  |
| A5-4000 | 10 | 4,0 | 6 | 0,057*1 | - |  |  |  |
| A5-5000 | 12,5 | 5,0 | 6 | 0,065*2 | - |  |  |  |
| A5-7000 | 14 | 7,0 | 6 | 0,080*2 | - |  |  |  |
| A5-9000 | 16,5 | 9,0 | 6 | 0,150*2 | - |  |  |  |
| A6 | Gewicht [Kg] | Messbereich [m] | Achsen | Präzision [mm] |  |  |  |  |
| A6-1800 | 8,9 | 1,8 | 7 | 0,031*1 | - |  |  |  |
| A6-2500 | 9,4 | 2,5 | 7 | 0,040*1 | - |  |  |  |
| A6-3200 | 9,8 | 3,2 | 7 | 0,052*1 | - |  |  |  |
| A6-4000 | 10,5 | 4,0 | 7 | 0,069*1 | - |  |  |  |
| A6-5000 | 13,5 | 5,0 | 7 | 0,075*2 | - |  |  |  |
| A6-7000 | 15 | 7,0 | 7 | 0,090*2 | - |  |  |  |
| A6-9000 | 17,5 | 9,0 | 7 | 0,170*2 | - |  |  |  |
| A6 & ScanSurf | Gewicht [Kg] | Messbereich [m] | Achsen | Präzision [mm] | Präzision [mm] mit Scanner ScanSurf |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25*3 | 50*3 |  | 100 *3 |
| A6-1800 | 8,9 | 1,8 | 7 | 0,031*1 | 0,037 |  | 0,066 | 0,104 |
| A6-2500 | 9,4 | 2,5 | 7 | 0,040*1 | 0,043 |  | 0,069 | 0,106 |
| A6-3200 | 9,8 | 3,2 | 7 | 0,052*1 | 0,052 |  | 0,075 | 0,110 |
| A6-4000 | 10,5 | 4,0 | 7 | 0,069*1 | 0,062 |  | 0,082 | 0,115 |
| A6-5000 | 13,5 | 5,0 | 7 | 0,075*2 | 0,079 |  | 0,096 | 0,125 |
| A6-7000 | 15 | 7,0 | 7 | 0,090*2 | 0,094 |  | 0,108 | 0,135 |
| A6-9000 | 17,5 | 9,0 | 7 | 0,170*2 | 0,180 |  | 0,180 | 0,197 |

*Die angegebenen Werte werden mit einem Fehler von 2 σ angegeben. Die Werte sind Richtwerte für Modelle mit blauer und roter Linie und sind von der Qualität und den Eigenschaften der Oberfläche, ihren Streuungseigenschaften und den Umgebungslichtbedingungen abhängig.

| *1 | EUni: Max. zulässiger Fehler bei unidirektionaler Längenmessung |  |
| --- | --- | --- |
| *2 | EMT : Maximal zulässiger Fehler bei der Längenmessung - ISO 10360-2 |  |
| *3 | Scannermodell (Linienlänge) |  |

| Technische Daten |  |
| --- | --- |
| Betriebstemperatur | +5 ÷ +40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 90% ohne Kondensation |
| Konformitätszeichen | CE |
| Leistungsbedarf | 110 – 220 V / 50 – 60 Hz |
| Schutzklasse | IP 54 |
| Konnektivität | Bluetooth & USB |
| Autonomie mit Batterien | > 8 h |
| Zertifizierung | ISO 10360-12 bis 3,2 m ISO 10360-2 über 3,2 m |

8.

ACCESSOiRES

| Mechanischer Taster Der mechanische Taster ist der Standardtaster, der mit verschiedenen Kugel-Ø erhältlich ist. Punkte können durch Berühren des Werkstücks und Drücken des Knopfes auf dem Tastsystemkörper aufgenommen werden. Der kleinste verwendbare Taster- Ø beträgt 1 mm, um die Genauigkeit der Punkte zu gewährleisten, die empfohlene max. Länge beträgt 100 mm. Schwimmender Taster Es handelt sich um einen starren mechanischen Tastkopf, der an einer Feder aufgehängt ist, die von einem Aluminiumring geführt wird, der die Abtastung durch eine einfache Berührung auslöst. Die integrierte Kraftregelung verhindert, dass eine unkontrollierte Kraft auf das Werkstück ausgeübt wird, was die Genauigkeit und Wiederholbarkeit verbessert. Der Kontrollring ist vom Taststift des Tastkopfes getrennt, um eine Wärmeeinwirkung zu vermeiden. Schaltender-Taster Der schaltende Taster erfasst Punkte, indem er eine minimale Kraft auf das zu messende Teil aufbringt. Es ist ein sehr genaues, schnell und praktisch zu bedienender Sensor, welcher Punkte durch Kontakt mit der Oberfläche erfasst, ohne dass Tasten betätigt werden müssen. Batterie Zusätzliche Batterien sind erhältlich, um die Betriebszeit Ihres Arms auf 8 Stunden zu erhöhen. Sie gewinnen an Flexibilität und müssen sich nicht mehr darum kümmern, Ihren Arm in die Nähe einer Stromversorgung zu betreiben. Laser Gabeln Die Lasergabel ist das perfekte Zubehör für eine schnelle und genaue kontaktlose- Rohrvermessung. Rohre von Ø2 mm bis Ø180 mm können mit unseren 30-, 50-, 80-, 150- und 200-mm Gabeln vermessen werden. | Mobiles Dreibein Stabil und praktisch, ist es das ideale Zubehör, um alle A-Line Messarme leicht und schnell zu bewegen. Aufgrund seiner schweren Konstruktion ist es das ideale Zubehör, um die beste Stabilität und die höchste Genauigkeit Ihres Arms zu gewährleisten. Tragbares Dreibein Es wird Ihr flexibelster Partner sein. Wenn Sie es in einen anderen Raum bringen, auf einen Tisch stellen oder ein paar Stufen hinaufsteigen müssen, ist es dank seines geringen Gewichts genau dafür geeignet. Magnetfuss Der magnetische Fuss wird Ihrem Arm ermöglichen, höchste Präzision zu gewährleisten. Es ist nur ein minimaler Kraftaufwand erforderlich, um ihn an Ihrer Maschine anzubringen. Tastelemente Alle M4-Taster, können mit der A-Line, mit einer Kugel ab Ø 0,5 mm (min.) montiert werden. Laser Scanner Für das Scannen von komplexen Profilen können verschiedene Laserscanner mit unserem A6 7-Achs-Armen kombiniert werden. |
| --- | --- |

9.

Anwendungen

Trimos S.A.

Av.de Longemalle 5

CH-1020 Renens

T. +41 21 633 01 01

info@trimos.ch

www.trimos.com					750 02 0065 02 – Version 5.2/2023-06 – Änderungen vorbehalten